Schritt 1:

Ausrichtung des BKS gibt die Erstansicht (X-Achse nach rechts u. Y-Achse nach oben).

Wichtig das der 2D Drahtmodus an ist.

Schritt 2:

Wechsel ins Layout und den Befehl SOLANS ausführen.

Ansicht nach BKS

Aktuelles

Skllierung

Mitte desansichtsfensters angeben und bestätigen

Ansichtsfenster aufziehen

Das Fenster bekommt einen Namen der gleichzeitig die Layernamen bestimmt.

Befehl mit Enter beenden.

Befehl SOLZEICH ausführen.

Layer einstellen. VIS = Sichtbare Kanten; HID = Verdeckte; HAT = Schraffur (Ich hab dafür nen MACRO geschrieben).