# Stücklisten- und Reporttabellenübergabe von Pro/Engineer zu MS-Excel

Es gibt 2 Möglichkeiten Stücklisten aus Pro/Engineer in MS-Excel zu übernehmen.

- Übergabe der ASCII-Stückliste, die mit der Funktion INFO/Stückliste/Oberste Ebene ausgegeben wird.

Durch diese Funktion ausgegeben Stücklisten bekommen die Dateiendung .bom . Der Aufbau dieser Datei wird durch eine Formatvorlagedatei bestimmt, die in der config.pro durch den Eintrag BOM_FORMAT festgelegt wird.

Bsp.: BOM_FORMAT $RAND_CFG_LW\config\randpe2000i2.fmt

In dieser Format-Datei müssen alle Einträge durch ein Tabulatorzeichen getrennt werden.

Die entstandene *.bom Datei kann im Windows-Dateiexplorer mit dem Kontextmenü der rechten Maustaste und „Senden An“ direkt in Excel geöffnet werden. Dabei werden alle Informationen in separate Zellen geschrieben. Die *.bom Datei enthält normalerweise die Struktur-, alle Einzel- und die Summenstückliste. Mit einem darauf abgestimmten Excel-Makro (automatisch beim Excelstart geladen), können die Einzelstücklisten auf separate Excel-Arbeitsblätter gelegt werden. Anschließend formatiert ein Excel-Makro diese Arbeitsblätter. In dem Formatierungsmakro können auch Funktionen eingefügt werden, die Seitenformatierungen und Kopfbereiche enthalten. D.h. lange Stücklisten werden beim Ausdruck automatisch auf jedem Blatt mit einem Kopfbereich versehen.

So ist es möglich, in extrem kurzer Zeit ganze Excel-Stücklistensätze vollautomatisch zu erzeugen.

Voraussetzungen:

*.fmt Datei mit Tabulatortrennungen

Eintrag in der config.pro

Excel im „Senden An“ Verzeichnis

Excel-Makros (automatisch beim Excelstart initialisiert)

Bildmaterial:

- Übergabe eines Reports aus dem Zeichnungsmodus nach MS-Excel

Damit diese Art der Übergabe funktioniert muß ein spezieller Report vorliegen. In der Reportdefinition wird am Anfang jeder Zelle ein Tabulatorzeichen eingefügt. Diese Reporttabelle wird mit Pro/Engineerfunktionalität in den Zeichnungsmodus eingefügt. Einige Mapkeys verbunden mit einem Icon ermöglichen es, diesen Report mit 2 Mausklicks ins Excel zu übernehmen.

Mapkeys:

mapkey excelstk #TABLE;#SAVE/RETRIEVE;#STORE TEXT;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\

mapkey(continued) excelstk;

mapkey excelstk1 @SYSTEMstart excel excelstk.1;

mapkey excelstk3 @SYSTEMdel excelstk.1;

mapkey excelstka @MAPKEY_NAMEReport in Excel übernehmen;\

mapkey(continued) @MAPKEY_LABELexcelreport;%EXCELSTK3;%EXCELSTK;%EXCELSTK1;

Anschließend wird diese Übernahme durch ein Excel-Makro formatiert.

Durch diese Technik ist es möglich, jegliche vorbereitete Reporttabellen (Montagestücklisten; Fertigungsreports; Pipingreports; Schweißreports ...) ins Excel zu übernehmen.

Voraussetzungen:

Spezielle Reporttabellen *.tbl

Mapkeys in der config.pro

Icon in der config.win

Excel-Makros (automatisch beim Excelstart initialisiert)

Bildmaterial: