- Achse durch 2 Ebenen erzeugen

- Kurve mit deinem Profil auf Ebene senkrecht zu deiner Achse erzeugen

- Extrudieren einer Flaeche, um deine Achse

- mittels „helical sweep“ deine Steigungsflaeche erzeugen

- beide Flaechen markieren (selektieren) über EDIT – INTERSECT deine Verschneidungskurven erzeugen (ggf. geht’s auch über ne Datei, einfacher)

- Gerade Kurve, über deine gewünschte Länge, an der Achse, in Ziehrichtung platzieren

- Protrusion über variable section sweep erzeugen. Wie bereits erwaehnt, siehe Fotos von z.B. „Schmare“ erste und zweite Ziehrichtung definieren, und die X-Trajectorie definieren.

Über Helical sweep alleine so ein Gebilde zu regeln, schaffte ich nicht. Über projizierte Kurven is mir ProE immer abge*****. Das wollte es nicht machen.

Gruß,

neuer