Warum habe ich als 3D-CAD System den SolidDesigner und  nicht Pro-E gewählt?

- Der SolidDesigner ist mir als 3D-CAD Software bereits seit Mitte 1995 geläufig. Vorher habe ich mit ME30 als 3D-CAD Software des gleichen Herstellers gearbeitet.

- Der SD ist ein Dynamischer, Historie-unabhängiger 3D Modellierer.

- Pro-E ein parametrisches Historie-basierendes CAD-System ist.

- Beispiel: für Pro-E

| Ändern von Features | Ändern von Contraints |  | Feature Hinzufügen | Feature Entfernen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Historienbaum aktualisieren |  |  |  |  |
| Ok |  | Unerwartete Nebeneffekte |  |  |
|  |  | Neue Auswertung kann nicht durchgeführt werden |  |  |
|  |  | Feature neu definieren |  |  |
|  |  | Historienbaum neu ordnen |  |  |
|  |  | Constraints anpassen |  |  |
|  |  | Relations neu definieren |  |  |
|  |  | Bezugsgeometrie neu festlegen |  |  |
|  |  | MODELL NEU ERSTELLEN |  |  |

- Technologien für das parametrische Historie-basierendes CAD-System besteht aus:

- Geometrie,

- Definition von features

- Constraints

- Historienbäumen.

- Jede Komponente benötigt Training, Performance, Speicher und Kommunikation

- Technologie für das Dynamik Modeling des SolidDesigners:

- Geometrie

- Beispiel für SolidDesigner:

- Dynamik Modeling, maximaler Freiraum für Ideen in der Konzept- und Gestaltungsphase.

- Einzigartige Möglichkeit auf vorhandene Konstruktionen aufzubauen, unabhängig vom Ursprungs-CAD-System und unabhängig von der Person, die das Modell erstellt hat weiter zu konstruieren.

- Höchste Flexibilität bei der Projektdurchführung durch leichte Bedienbarkeit und durch hohe Produktivität beim Übernehmen von Arbeiten anderer Teammitglieder, Partner- und Zuliefererfirmen.

- Modell-Entstehungsgeschichte muss nicht recherchiert werden.

- Lokale Modifikationen, unabhängig von der Modellentstehungsgeschichte.

- Automatische und benutzerdefinierbare Feature-erkennung.

- Direkte Methoden zur Modell-Modifikation.

- Relationen und Parameter, jederzeit definier- und anwendbar.

Datenübernahme anderer CAD-Systeme.

Als Datenaustausch zu anderen 3D-CAD-Systemen stehen dem SolidDesigner zur Zeit

- der IGES-Generator und

- der STEP-Gernerator zur Verfügung.

Sollte beim Datenaustausch sich an einer Stelle der Geometrieuebertragung ein Fehler ein-schleichen, besteht beim SolidDesigner die Möglichkeit durch das Modul Surfacing die Korrektur der zerstörten Fläche. Flächen können eingefügt, vergroessert, gedehnt bzw. bearbeitet werden wie normale Volumenkoerper.

In jüngster Zeit hat es sich wiederum als aesserst günstig erwiesen, dass wir den SolidDesigner als 3D-CAD System im Hause xxxxxxx zur Verfügung haben.

Die Firma yyyyyy hat ein sehr komplexes 2D Teil konstruiert und es waren keine 3D-CAD Daten vorhanden. Auf Grund des SolidDesigner ist es mir gelungen innerhalb von 3 Arbeitstagen dieses Teil komplett ins 3D zu übernehmen, so dass wir dem Kunden ein 3D-Modell zeigen, und ihm es auf ihren Rechner überspielen konnten. Unser Kunde konnte mit diesem Modell seine weiteren theoretischen Einbauversuche starten.

Durch die einfache Art und Weise wie man aus dem SoldDesigner 2D-CAD Daten erstellen konnte habe ich nebenbei dem Kunden aus der 3D-Entwicklung für ihn verwendbare 2D-Daten überreicht, so dass er seine Konstruktion vervollständigen und optimieren konnte.

Dem 3D-Modeller (SolidDesigner) ist ein absolut eigenständiges 2D-CAD System, nämlich das ME10, nachgeschaltet. Mit diesem ME10 können, wie vorher am Zeichenbrett, Konstruktionen erstellt und der Werkstatt zur Fertigung weitergeleitet werden.

Funktionen die ich im 2D System für sehr sinnvoll halte und auch nicht missen möchte ist die Aenderungsstandkontrolle. Beispiel:

Wir bekommen vom Kunden 2D Zeichnungen um Teile zu produzieren. Nach Fertigstellung der Werkzeuge übergibt uns der Kunde eine Neue Zeichnung mit dem Hinweis: dies ist eine angepasste Zeichnung es hat sich aber nichts geändert. Durch die Funktion Aenderungs-standkontrolle habe ich die Möglichkeit Zeichnungen auf ihren Inhalt zu vergleichen, ob sich wirklich nichts geändert hat oder sich nur das geändert hat, worüber gesprochen wurde.

Zusätzliche Vorteile:

Erweitertes Formschraegen zur Berücksichtigung typischer Eigenschaften von Guss- und Kunststoffeilen. Dies bietet die Möglichkeit die optimale Geometrie für Rippenfoermige Elemente und Gehaeuse schnell zu ermitteln.

Analyse der Oberflaechenneigung. Dies ermittelt unerwünschte Oberflaechenformen, die dazu führen, dass Teile nicht aus der Fertigungsform entnommen werden können.

Das automatische Erkennen und Auswählen von Konstruktionselementen verringert den Aufwand beim Ändern der Modelle.

Surfacing: Einfache und intuitive Modellierung von Freiformflaechen. Das Modell kann frei wie ein Tonmodell geformt werden. Alle möglichen Modellierungsschritte können am Körper durchgespielt und verändert werden. Konstruktionsalternativen lassen sich in kurzer Zeit durchspielen, ohne dass man sich darum kümmern muss, ob Parameter richtig gesetzt sind.