- Allgemein:

Für alle Phasen des Produktlebenszyklus (z.B. Planung, Entwicklung, Beschaffung, Fertigung) von technischen Produkten ist ein einheitliches Kennzeichnungssystem zur Identifizierung von Anlagen und Gruppen, Einzelteilen sowie deren Dokumentation erforderlich. Dieses Kennzeichnungssystem dient auch zur Bezeichnung nach Aufgabe, Funktion, Art und Einsatzort. Für alle Fachbereiche (Maschinenbau, Elektrotechnik usw.) ist das Kennzeichnungssystem anwendbar.

Die Kennzeichnung erfolgt entsprechend der Aufgabenstellung mit Kennzeichnungsblöcken, die einzeln oder in hierarchischer Kombination angewendet werden.

Die Kennzeichnungsblöcke sind in Gliederungsstufen unterteilt, die aus einem oder mehreren Abschnitten bestehen. Von links nach rechts werden die Betrachtungseinheiten kleiner.

Die Artikelnummer wird als 8 stellige Nummer der XXX-Artikelnummer angepaßt.

2. Speziell:

| Produktgruppe | Artikel-Nummer | Produktbereich | laufende Nummer | Ausgabe Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 010.03.176 | D | 001 | 01 |

| Legende: |  | Produktgruppe |  |  | Produktbereich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | Baugruppe |  | K | Kunststoff |
|  | A | Einzelteil |  | G | Druckguss |
|  | E | Entwicklungsteil |  | N | Normteil |
|  |  |  |  | V | Verpackung |
|  |  |  |  | H | Hilfs- und Betriebsstoff |
|  |  |  |  | A | mindestens 2 Teile |
|  |  |  |  | D | Drehteil |
|  |  |  |  | F | Fliesspressteil |

Beispiel:

B.010.03.176.A.000.00

Zusammenbauzeichnung Taster AF

- Bedeutung der Artikelnummer:

Auf Grund der Abhängigkeit der Firma XXXXXX Berlin GmbH & Co als Zulieferant für die Industrie werden die Kunden im PPS System der Firma XXXXXX mit Kunden-Nummern versehen. Diese Kunden-Nummer wird als Artikelnummer verwendet.

4. Bedeutung der Artikel- bzw. der Zeichnungsnummer in den ersten 8 Stellen der XXX-Nummerierung

| Stellenzahl | Bedeutung der Zahl |
| --- | --- |
| 1. | Artikelgruppe |
| 2.+3. | Artikelfamilie |
| 4.+5. | fortlaufende Nummerierung |
| 6. | Farbe bzw. Material |
| 7.+8. | Varianten, Groesse, eventuell Anzahl |

Diese Gruppierung kann für die XXXXXX-Berlin Nummerierung nicht übernommen werden, da es in diesem Sinne weder eine Artikelgruppe noch eine Artikelfamilie gibt.