Mechanism !

Vorgehensweise beim Einbau und der Vorbereitung der Teile (Körper)

Forumsanfrage war unter: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001962.shtml

Einige wichtige Hinweise vorab !

- Mechanism bezeichnet alles als einen „Körper“ was fest aufeinander eingebaut oder eben nur ein Einzelteil ist, d.h. eine Baugruppe mit 500 Teilen kann für dieses Tool ein kompakter Körper sein, wenn alles mit z.B. Koordinatensystem oder Gegengerichtet usw. eingebaut ist

- Alle Teile die sich bewegen sollen dürfen nur mit > Komponente > einbauen > Verbindungen (blauer Kasten mit Pfeil) eingebaut werden.

- Feststehende Teile müssen auch über „Verbindung“ eingebaut werden (z.b. „starr“).

- Kurven die verwendet werden um die „Führung“ festzulegen müssen auf „exakt“ eingestellt sein (nicht „annähernd“)

- Es hat den Anschein, dass sich die Funktionen in Mechanism nicht gern umdefinieren lassen, im Zweifelsfall Führung, Motor oder sonstiges einfach löschen und neu definieren

Beispiel : Nockenscheibe auf der sich Bolzen entlangbewegen sollen !!

  - Teile werden mit  > Komponente>einbauen>Verbindung>  in eine leere Baugruppe eingebaut. Bewegung darf natürlich nicht eingeschränkt werden.      -Bild 1-

  - Der Weg / die Bewegegungsform  wird definiert mit  >Mechanism>Modell>Führungen>. Dort dann auswählen welcher Punkt auf welcher Kurve laufen soll. -Bild 2-

  - Die Bewegung wird dann definiert mit  ...>Modell>Servomotoren>  , es wird festgelegt um welche Achse und in welche Richtung sich der Körper bewegen soll - Bild3 -  und unter Profile muss die richtige Spezifikation eingestellt werden (in unserem Fall ist das „Geschwindigkeit“) plus der Betrag „A“ um wie viel es sich drehen soll.

  - als nächstes mit ...>Analysen> die Bildintervalle einstellen. Endzeit auf „1“ d.h. der Analysevorgang wird einmal durchlaufen; Einzelbildrate kann z.b. auf 20 oder 50 gesetzt werden d.h. er unterteilt die Analyse in 20/50 Einzelbilder – Bild4 –  dann „Ausführen“ wählen, jetzt wird sich zeigen ob er den Bewegungsablauf wie vorgesehen durchführen kann.

  - mit >Ergebnisse> abspielen > schwarzer Pfeil >  wird das Ergebnis vorgeführt. Dieses kann als .mpeg gespeichert werden

Bild1

Bild 2

Bild 3

Bild 4