Simulation mit Regel:

- Im Strukturbaum einen Befehl markieren.

- Den Formeleditor aufrufen.
In der ersten Zeile erscheint der Befehl  Formel hinzufügen.

(Bei der ABB. unten geht es um einen Drehbefehl, deswegen die Einheit „deg“, ich kann grad kein passendes Bild machen)

- Nun muss dieser Befehl mit der kinetischen Zeit in Bezug gebracht werden,
zum Beispiel: “Mechanismus.1\KINTime/1s*10mm“

Der Parameter „KINTime“ findet sich am einfachsten, wenn man im Formeleditor auf den Mechanismus im Baum klickt. Dann kann man den Parameter im rechten Fenster vom Formeleditor aufrufen.

Die kinetische Zeit hat als Einheit s, sie wird mit /1s herausgekürzt. Die Zeit zählt hoch von 1 bis 10. Bei jedem Schritt verändert sich die Länge um 10mm.

Nun kann der Mechanismus automatisch bewegt werden.  

Den Befehl Simulation mit Regeln  aufrufen.

Die Anzahl der Schritte erzeugt beliebig viele Zwischenschritte: Je mehr Schritte, desto langsamer läuft die Simulation. Beim Beispiel mit 10mm pro kinetische Zeiteinheit würde bei 100 Schritten alle 0,1mm ein Bild erzeugt.