HINWEIS:

Bei manchen Kunden werden bei uns Symbolbibliotheken vorgegeben, so dass eigene Bibliotheken nicht verwendet werden können. Deshalb erstelle ich nur spezielle Sachen extra, und verwende sonst Symbolmakros (baue mir ein Symbol aus IEC_symbol und speichere diese dann als Symbolmakros). Ab der 2.0 können diese auch in der Artikeldatenbank direkt in der Funktionsschablone hinterlegt werden.

Als erstes eine neue Symbolbibliothek erstellen:

Namen für die Bibliothek vergeben und mit Speichern bestätigen

Anschließend die entsprechenden Einstellungen vornehmen:

Wenn es allpolige Symbole sind, verwende ich als Grundsymbolbibliothek IEC_symbol, bei einpoligen IEC_symbol_single

Als Raster, das Raster verwenden was dann auch die Schaltplanseiten haben, da sonst die Anschlüsse nicht passen (bei mir ist das Raster 4,00mm)

Jetzt muss ein neues Symbol erstellt werden:

Die erstellte Symbolbibliothek auswählen (in diesem Fall „TEST“) und die Fehlermeldung „Symbolbibliothek enthält keine Symbole“ bestätigen

Symbolnummer: kannst du beliebig eingeben-Eplan vergibt aber automatisch immer die kleinste verfügbare Nummer-ist sinnvoll dies beizubehalten

Symbolname: Kurzbezeichnung deines Symbols (H, P, FTR,…)

Symbolart: als Standard ist Funktion richtig

Funktionsdefinition: kannst du über den … Button auswählen.

Symbolbeschreibung: z.B. Sicherungstrenner, Leuchtmelder oder wie du dein Symbol näher beschreiben willst

Jetzt kannst du dir über „Einfg“ ein Symbol aus der IEC holen dass du als Basis verwenden möchtest.

Dabei öffnet sich deine Symbolauswahl

Wähle dein Symbol aus und ergänze es mit Grafiken oder weiteren Symbolen

ACHTUNG: Die Anzahl der Anschlüsse deiner Funktion, muss mit der Funktionsdefinition in den Eigenschaften des Symboles übereinstimmen

Varianten kannst du erzeugen indem du die das entsprechende Menu anzeigen lässt

Auswählen dass neue Variante (Brauche ich nicht immer)

Wenn ich ein Symbol aus einer Bibliothek als Basis habe verwende ich immer für Quellvariante „keine“  (kann mir dann die Variante B wieder über „Einfg“ holen)

Mit OK bestätigen

Dann kannst du die neue Variante erstellen wie oben beschrieben.