# DXF/DWG-Export-Optionen

Stellen Sie sicher, daß die Optionen für die Zielanwendung angemessen sind.

Optionen für  .dxf oder .dwg Export festlegen:

1	Klicken Sie in einem geöffneten Zeichnungsdokument auf Datei, Speichern unter.

2	Klicken Sie in der Liste Dateityp entweder auf Dxf files (*.dxf) oder Dwg files (*.dwg).

3	Klicken Sie auf Optionen.

Das Dialogfeld DXF/DWG-Export-Optionen wird eingeblendet.

4	Setzen Sie die Optionen nach Bedarf für die Zielanwendung fest.

Version. Wählen Sie den vom Zielsystem unterstützten Typ aus.

Schriftarten. Wählen Sie entweder Truetype oder Nur AutoCAD STANDARD aus.

Benutzerdefinierte Abbildung von SolidWorks zu DXF. Aktivieren Sie dieses

Kontrollkästchen, um eine Abbildung zu implementieren.

Abbildung nicht bei jedem Speichern anzeigen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen,

damit das Dialogfeld SolidWorks zu DXF/DWG Abbildung nicht jedes Mal eingeblendet wird,

wenn Sie eine Zeichnung mit der Auswahl Benutzerdefinierte Abbildung von SolidWorks

zu DXF speichern.  Die im Feld Abbildungsdatei angegebene Abbildungsdatei wird

verwendet.

Abbildungsdatei. Um eine früher gespeicherte Abbildungsdatei zu verwenden, geben Sie

den Dateinamen ein, oder gehen Sie zu der gewünschten Datei.

5	Klicken Sie auf OK und dann auf Speichern, um das Zeichnungsdokument zu speichern.

# Einstellungen Abbildungsdatei

Sie können Abbildungseinstellungen in eine Datei speichern oder eine Abbildungsdatei, die bereits früher gespeichert wurde, suchen und auswählen.

Eine früher gespeicherte Abbildungsdatei verwenden:

1	Wählen Sie das Kontrollkästchen Abbildungsdatei laden, und deaktivieren Sie das 
Kontrollkästchen Abbildungsdatei speichern.

2	Suchen Sie nach einer bestehenden Datei, und klicken Sie auf OK.

ANMERKUNG:  Früher gespeicherte Abbildungsdateien können Informationen für jede Abbildungsregisterkarte enthalten. Prüfen Sie alle Registerkarten, bevor Sie das SolidWorks Zeichnungsdokument speichern.

Abbildungsdatei speichern:

1	Wählen Sie das Kontrollkästchen Abbildungsdatei speichern, und deaktivieren Sie das 
Kontrollkästchen Abbildungsdatei laden.

2	Geben Sie einen Pfad und einen Namen für eine neue Abbildungsdatei in das Feld ein, oder
 	suchen Sie nach einer bestehenden Datei.

- Klicken Sie auf OK.

# Layer definieren

Die Registerkarte Layer definieren im Dialogfeld SolidWorks zu DXF/DWG-Abbildung zeigt die bestehenden Layer an.  Sie können Layer für Ihre Abbildungsdatei hinzufügen, bearbeiten oder löschen.  Die Layer 0 und DEFPOINTS sind fixierte Layer, die nicht bearbeitet oder gelöscht werden können.

Layer hinzufügen:

1	Klicken Sie auf Hinzufügen.

Das Dialogfeld Neue Layer Definition hinzufügen wird eingeblendet.

- Geben Sie einen Namen für den neuen Layer in das Feld Layer ein.

3	Wählen Sie ein Element aus der Liste DXF-Farben oder Linienart, oder aus beiden aus, und 
klicken Sie auf OK.

Die Registerkarte Layer definieren zeigt den neuen Layer an.

Wenn Sie keine Farbe oder Linienart ausgewählt haben, so erscheint Nicht festgelegt in der 
Registerkarte Layer definieren. Nicht festgelegt bedeutet, daß keine Abbildung für die Farbe oder die Linienart der Elemente auf dem Layer existiert.

Layer bearbeiten:

1	Klicken Sie auf den Layer auf der Registerkarte Layer definieren, und klicken Sie dann auf 
Bearbeiten.

Das Dialogfeld Layer Definition bearbeiten wird eingeblendet.

2	Ändern Sie die Elemente, und klicken Sie auf OK.

Layer löschen:

Klicken Sie auf den Layer auf der Registerkarte Layer definieren, und klicken Sie dann 
Löschen. Wenn ein Layer in einer oder mehreren Elementabbildungen referenziert ist, kann er nicht gelöscht werden.

# Elemente abbilden

Die Registerkarte Elemente abbilden des Dialogfeldes SolidWorks zu DXF/DWG-Abbildung zeigt die bestehenden Elementabbildungen an.  Sie können Elementabbildungen für Ihre Abbildungsdatei hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Element abbilden:

1	Klicken Sie auf Hinzufügen.

Das Dialogfeld Neue Elementabbildung hinzufügen wird eingeblendet.

2	Wählen Sie ein Element aus jeder der folgenden vier Listen aus: Element, DXF-Farbe, 
Linienart und Schicht.

3	Klicken Sie auf OK.

Die Registerkarte Elemente abbilden zeigt die neue Elementabbildung an.

Wenn Sie kein Element aus der Liste DXF-Farbe oder Linienart ausgewählt haben, erscheint NACH LAYER in der Registerkarte Elemente abbilden. NACH LAYER bedeutet, daß die Farbe und die Linienart des Elements dieselben sind wie die Eigenschaften des Layers.

4	Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu akzeptieren und die Zeichnungsdatei zu speichern, 
oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang zu speichern, oder klicken Sie auf Alles zurücksetzen, um zu den Standard-Abbildungseinstellungen zurückzukehren.

Elementabbildung bearbeiten:

1	Klicken Sie auf das Element in der Registerkarte Elemente abbilden, und klicken Sie dann auf 
Bearbeiten.Das Dialogfeld Elementabbildung bearbeiten wird eingeblendet.

2	Bearbeiten Sie die Elemente, und klicken Sie auf OK.

Elementabbildung löschen:

Klicken Sie das Element in der Registerkarte Elemente abbilden, und klicken Sie dann auf Löschen.

Farbabbildung

Die Registerkarte Farbabbildung ermöglicht die Abbildung der Farben, die in SolidWorks Zeichnungen verwendet werden mit den DXF Standardfarbnummern. Farbabbildung wird entweder allein oder zusammen mit Elementabbildung verwendet.  Farbabbildungsdefinitionen stehen über Elementabbildungsdefinitionen.

SolidWorks Farben zu DXF Standardfarben abbilden:

1	Klicken Sie auf ein Feld in der Spalte SolidWorks Farbe.

2	Klicken Sie auf Feld in der Spalte DXF-Farbe, dem Sie die SolidWorks Farbe zuweisen
möchten, und klicken Sie dann auf  Hinzufügen.

Die Abbildung SolidWorks Farbe zu DXF-Farbe wird in der Spalte Info angezeigt.

3	Um eine Farbabbildung zu löschen, klicken Sie auf die Abbildung in der Spalte Info und dann 
auf Löschen.

4	Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu akzeptieren und die Zeichendatei zu speichern, 
oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Speichern abzubrechen, oder klicken Sie auf Alles zurücksetzen, um zu den Standard-Abbildungseinstellungen zurückzukehren.

Beispiel einer Mapping Datei im ASCII-Format:

Ist manuell nicht so einfach abzuändern. Desshalb immer via SolidWorks Eingabe Felder wie vorgängig beschrieben.

--------------------------------------------------------------

[Version]

SW990001

[Layers]

0 = 7, 0

BEMASSUNG = 7, 1

PLANKOPF = 7, 1

BESCHRIFTUNG = 7, 1

BLATTRAND = 7, 1

SCHRAFFUR = 2, 8

[Entities]

Bemaßungen [1] = 7, 1, BEMASSUNG

Bezugshinweise [2] = BYLAYER, 1, BESCHRIFTUNG

Schraffur [17] = 2, 8, SCHRAFFUR

[Colors]

16711680 -> 10

65535 -> 20

Geometrien verschiedene Layer zuweisen

Ohne etwas speziell zu definieren sind sämtliche Körpergeometrien aller Teile einer Baugruppe auf einem gemeinsamen Layer. Dies kann elegant beim erstellen einer Zeichnung umgangen werden. Es muss vorgängig oder im nachhinein speziell ein neuer Layer für jedes sep. Teil erstellt werden (am besten mit dem Teilnamen). Danach wird per anwählen des Teils im Feature-Manager die Geometrie auf den neuen Layer verschoben. Ein kleines Beispiel wie folgt:

1. Zeichnung erstellen:

2. Layer Symbolleiste einblenden:

3. neue Lyer erstellen:

hier im Beispiel einen Cylinder Layer und einen Motorblock Layer:

4. Im Feature-Manager die gewünschten Teile anwählen, dann im Layer-Feld „verschieben“ anwählen
    – fertig. Die Teile sind neu auf dem Layer „Cylinder“:

Dasselbe mit dem Motorblock.

Wichtig: Sie müssen dies in jeder Zeichenansicht manuell erstellen.

6. Danach können Sie ein DXF exportieren, wo Ihre vordefinierten Geometrien (sprich Teile) auf sep
  . Layern gespeichert sind.