- Arbeiten mit SolidWorks und MaxxDB beim Datenaustausch -

Auslesen der Daten über MaxxDB

- Mit Hifle der Funktion “Export“ unter dem MaxxDB – Befehl “Erweitert“

  - Mit dem Befehl „Normteile mitexportieren“ werden die Normteile als Teile und nicht als Normteile exportiert. Ansonsten werden Normteile immer als Normteile exportiert

Importieren der Daten

- Importieren der Daten mit “Import“, externer Anwender arbeitet mit der MaxxDB

  - Mit Hilfe der Funktion “Import“ in den MaxxDB – Optionen

  - Die beim Exportieren erzeugte  *.pwdb Dateien müssen ebenfalls importiert werden und in dem zu importierenden Ordner stehen.

  - Es öffnet sich ein Fenster, in dem festegelgt wird, welche Daten, die zuvor aus der MaxxDB exportiert wurden) überschrieben werden sollen (process) oder nicht überschrieben werden sollen (don´t process).

    - Hierbei muss klar sein, welche Daten zwischenzeitlich vom Orginalanwender und welche vom externen Anwender geändert wurden. Bei “process“ werden die aktuellen Orginaldaten überschrieben.

    - Der externe Anwender sollte eine Liste führen, welche Daten von Ihm geändert wurden (dann “process“ beim Import)

  - Die Speicherberbereiche sowie die Netzlaufwerke müssen nicht übereinstimmen. Es ist aber besser, wenn es schon Speicherbereiche mit denselben Namen vorhanden sind. Alternativ Speicherbereiche können beim Importieren eingetragen werden.

  - Die Optionseinstellung des Konstrukteurs kann exportiert  und beim externen Konstrukteur importiert werden. (in den Optionen: „Optionen speichern“, „Optionen laden“)

  - Normteile:

    - Die MaxxDB erkennt die Normdaten und belässt die bestehenden Konfigurationen und fügt nur die neuen Konfigurationen hinzu.

    - Ebenso wird auch bei eigen erstellten Daten aus der Toolbox oder Feature-Palette verfahren. Hierbei müssen die eigenen Toolboxteile extra mitgegeben und in den Pfad kopiert werden, der auch in der Toolbox.ini angegeben ist.(Installationspfad SolidWorks \ Toolbox\ toolbox.ini).Wenn die neuen Toolboxteile in einem ganz neuen Ordner stehen kann die MaxxDB die Toolboxteile erst dann einpflegen, wenn die Baugruppe geöffnet wird und dann mit der Suche „Wollen Sie selbst danach suchen“ das Toolboxteil ausgewählt wird („SolidWorks kann das Teil…. nicht finden, wollen Sie selbst danach suchen“). Besser ist es, wenn der Ordnername, in den das Toolboxteil kopiert wird, dem Originalordnername entspricht. Das Toolboxteil muß dann zwar immernoch nach dem Öffnen der Baugruppe separat eingepflegt werden, aber SolidWorks findet das neue Toolboxteil selbsständig.

    - Die Toolbox-Pfade müssen nicht übereinstimmen, sollten aber in den Dateipositionen unter SWX Dateipositionen -> referenzierte Dokumente und in den MaxxDB-Optionen eingetragen werden.

  - Alternative Dateinamen bei Normteile

    - Alternative Dateinamen für die Normteile dürfen nur dann verwendet werden, wenn sowohl der Konstrukteur, als auch der externe Konstrukteur die identischen Dateinamen verwenden (auch Groß- und Kleinschreibung beachten). Ansonstenwerden diese nicht mehr als Normteile erkannt.

    - Ebenso muß bei  eigenen Normreihen verfahren werden

    - Möglich wäre auch das Kopieren der Toolbox-Browser-Daten. Damit wäre die identische Bezeichnung der Toolbox-Namen und Normreihen gewährleistet.

    - Alternative: Benennung der Normteile erst nach Einbau in die Baugruppe und Einchecken in die MaxxDB. In der Baugruppe in der das Normteil verbaut ist, das MaxxDB Frontend des Normteils mit der rechten Maustaste „“MaxxDB“ aufrufen und die Felder umbenennen und zusätzlich ausfüllen. Dann Speichern. Dies muss innerhalb der Baugruppe geschehen, da sonst die Stückliste mit der alten Bezeichnung ausgefüllt wird. Hierbei wird aber der original Dateienamen des Toolboxteils beibehalten und dieser steht nach wie vor im Teilebaum von SolidWorks.

original

umbenannt

  - Mehrere Datenbanken

    - Der externe Konstrukteur 	kann sich auch eine neue Datenbank anlegen und diese ausschließlich für den Kunden verwenden. Das Anlegen einer neuen Datenbank hängt von der Datenbank selbst ab. Mit der MaxxDB können mehrere Datenbanken verwendet werden. Entweder in den Optionen die Datenbankquelle angeben oder in Registry unter Hkey local machine / software / cctools / db_loc Datenbankname eintragen.

.

- Importieren der Daten mit “Import“, externer Anwender arbeitet nicht mit MaxxDB

  - Mit Hilfe der Funktion “Import“ in den MaxxDB – Optionen

  - Bereits bekannte MaxxDB Daten werden erkannt und übernommen

  - Mit dem Button “Teileverwendung“ kann der Strukturbrowser der Datei mit aufgebaut werden, ansonsten ist der Strukturbrowser beim ersten Aufrufen der Baugruppe in der MaxxDB leer. Erst nach dem Öffnen der Datei in SolidWorks und Abspeichern in der MaxxDB wird der Strukturbrowser aufgebaut.

  - Neue Daten werden ungefragt eingecheckt. Die Felder Artikelnummer und Benennung werden ausgefüllt. Die restlichen Felder müssen nach Aufruf der Datei ausgefüllt werden.

  - Die Zeichnungen und ihre Assoziativität werden erkannt und mitverwaltet.

  - Der externe Konstrukteur könnte auch die MaxxDB für 500 Datensätze verwenden, um für dieses Projekt einen sauberen Datenaustausch zu garantieren

  - Normteile:

    - Die MaxxDB erkennt die Normdaten und belässt die bestehenden Konfigurationen und fügt nur die neuen Konfigurationen hinzu.

    - Ebenso wird auch bei eigen erstellten Daten aus der Toolbox oder Feature-Palette verfahren. Hierbei müssen die eigenen Toolboxteile extra mitgegeben und in den Pfad kopiert werden, der auch in der Toolbox.ini angegeben ist.(Installationspfad SolidWorks \ Toolbox\ toolbox.ini).Wenn die neuen Toolboxteile in einem ganz neuen Ordner stehen kann die MaxxDB die Toolboxteile erst dann einpflegen, wenn die Baugruppe geöffnet wird und dann mit der Suche das Toolboxteil ausgewählt wird („SolidWorks kann das Teil…. Nicht finden, wollen Sie selbst danach suchen“). Besser ist es, wenn der Ordnername, in den das Toolboxteil kopiert wird, dem Originalordnername entspricht. Das Toolboxteil muß dann zwar immernoch nach dem Öffnen der Baugruppe separat eingepflegt werden, aber SolidWorks findet das neue Toolboxteil selbsständig.

    - Die Toolbox-Pfade müssen nicht übereinstimmen, sollten aber in den Dateipositionen unter SWX Dateipositionen -> referenzierte Dokumente und in den MaxxDB-Optionen eingetragen werden.

  - Alternative Dateinamen bei Normteile

    - Es gilt das Gleiche wie bei „ Importieren von Daten durch „Import“, externer Anwender arbeitet mit der MaxxDB“

- Importieren der Daten mit “automatisch Einchecken“

  - Baugruppe und alle Zeichnungen inklusive Einzelteilzeichnungen öffnen. Ansonsten kann keine Assoziativität zwischen Einzeltteil und Einzelteilzeichnung aufgebaut werden.

  - Baugruppe in die MaxxDb einchecken und dem automaischen Eincheckfenster folgen.

  - Mit der Option „Bei nicht erfassten Teilen nachfragen“ kann von jedem Einzelteil das MaxxDB Frontend direkt ausgefüllt werden.

  - Die Dateieigenschaften können mit einer Zusatzdatei in die MaxxDB eingelesen werden: Hierzu die Datei „PropCheckIn.cfg“ im Installationsvereichnis der MaxxDB anlegen. In dieser Datei, die Zuweisungen, welche Dateieigenschaft in welches Feld eingetragen werden soll, editieren. Dazu müssen die Dateieigenschaften, die in dasselbe Feld geschrieben werden sollen, natürlich den gleichen Namen haben.

  - Problem Normteile:

    - Normteile werden erkannt und als solche eingecheckt. Bestehende Konfigurationen werden überschrieben. Daher darf bei diesem Verfahren die Konfigurationen von Normteile entweder nur vom Originalanwender oder vom externen Anwender erstellt und gepflegt werden. Dies ist bei der Verwendung von Toolbox – Standardteilen unübersichtlich, da die Konfigurationen der Toolbox-Standardteile bei der Verwendung automatisch erstellt werden. Bei eigenen Teilen in der Toolbox oder Feature Palette ist es übersichtlicher, außer jeder Anwender ändert oder fügt Konfigurationen hinzu (Feature-Paletten-Teile wie Normteile behandeln, muß in den Optionen gesetzt werden).

  - Alternative Dateinamen

    - Es gilt das Gleiche wie bei „ Importieren von Daten durch „Import“, externer Anwender arbeitet mit der MaxxDB“

Fazit

Der Datenaustausch funktioniert am besten, wenn ausschließlich die MaxxDB verwendet wird und der Datenexport, wie –import nur über die MaxxDb erfolgt. Bei häufigen Datenaustausch oder ständiger Zusammenarbeit könnte auch über eine Standleitung oder VPN-Tunnel  nachgedacht werden (mehrere Standorte, eine Datenbank). Wird die MaxxDB nur einseitig verwendet, sollte aufgrund der Normteile, die Daten über den Befehl „Import“ importiert werden.